| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЕДЕЕВА ПОЛЯНА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | ### РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ##### СОВЕТ ##### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ##### БЕДЕЕВО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноябрь 2014й.                  № 24                27 ноября 2014г.

Об утверждении схемы   водоснабжения и схемы водоотведения

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

на период до 2024 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 2013 г. N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,   администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на период до 2024 года.

- Утвердить схему водоотведения сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на период до 2024 года.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному обнародованию.

Глава сельского поселения

Бедеево-Полянский сельсовет                                           А.А.Зырянов

Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр «Аксиос»

(ООО НИЦ «Аксиос»)

ул. Новочеремушкинская, д.63/2, 137, Москва, 117418

тел./факс 8(499) 126-53-27, e-mail: info@nic-aksios.ru

ОКПО 63724093, ОГРН 1097746673947, ИНН/КПП 7713694749/772701001

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан до 2024 года. Директор ООО НИЦ «Аксиос»; ____________ Г.А. Юкин.

г. Москва, 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Паспорт схемы	5

2	Общие сведения	7

3	Часть 1. Схема водоснабжения.	9

3.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения	9

3.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	9

3.1.2	Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

3.1.3	Описаниетехнологическихзонводоснабжения,зонцентрализованногоинецентрализованноговодоснабжения(территорий,накоторыхводоснабжениеосуществляетсясиспользованиемцентрализованныхинецентрализованныхсистемгорячеговодоснабжения,системхолодноговодоснабжениясоответственно)ипереченьцентрализованныхсистемводоснабжения	10

3.1.4	Описаниерезультатовтехническогообследованияцентрализованныхсистемводоснабжения	11

3.1.5	Переченьлиц,владеющихнаправесобственностиилидругомзаконномоснованииобъектамицентрализованнойсистемыводоснабжения,суказаниемпринадлежащихэтимлицамтакихобъектов(границзон,вкоторых расположенытакиеобъекты).	12

3.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

3.3	Балансводоснабженияипотребленияпитьевой,техническойводы	13

3.3.1	Общийбалансподачииреализацииводы,включаяанализиоценкуструктурныхсоставляющихпотерьгорячей,питьевой,техническойводыприеепроизводствеитранспортировке.	13

3.3.2	Структурныйбалансреализациипитьевой,техническойводыпогруппамабонентовсразбивкойнахозяйственно-питьевыенуждынаселения,производственныенуждыюридическихлицидругиенуждыпоселенийигородскихокругов(пожаротушение,поливидр.)	13

3.3.3	Сведенияофактическомпотреблениинаселениемпитьевой,техническойводыисходяизстатистическихирасчетныхданныхисведенийодействующихнормативахпотреблениякоммунальныхуслуг	16

3.3.4	Описаниесуществующейсистемыкоммерческогоучета,питьевой,техническойводыиплановпоустановкеприборовучета	16

3.3.5	Анализрезервовидефицитовпроизводственныхмощностейсистемыводоснабжениясельскогопоселения	17

3.3.6	Прогнозныебалансыпотребленияпитьевой итехнической воды	17

3.3.7	Сведенияофактическомиожидаемомпотреблении,питьевой,техническойводы(годовое,среднесуточное,максимальноесуточное)	18

3.3.8	Наименованиеорганизации,котораянаделенастатусомгарантирующейорганизации	18

3.4	Предложенияпостроительству,реконструкцииимодернизацииобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения	19

3.4.1	Переченьосновныхмероприятийпореализациисхемводоснабжения	19

3.4.2	Техническиеобоснованияосновныхмероприятийпореализациисхемводоснабжения	19

3.4.3	Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхквыводуиз эксплуатацииобъектахсистемыводоснабжения	20

3.4.4	Сведенияоразвитиисистемдиспетчеризации,телемеханизацииисистемуправлениярежимамиводоснабжениянаобъектахорганизаций,осуществляющих водоснабжение	20

3.4.5	Сведенияобоснащенностизданий,строений,сооруженийприборамиучетаводыиихпримененииприосуществлениирасчетовзапотребленнуюводу	20

3.4.6	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	21

3.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	21

3.6	Оценкаобъемовкапитальныхвложенийвстроительство,реконструкциюимодернизациюобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения	22

3.7	Целевыепоказателиразвитияцентрализованныхсистемводоснабжения	22

3.7.1	Показатели качества питьевой воды	22

3.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	22

3.7.3	Показатели качества обслуживания абонентов	23

3.8	Переченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения(вслучаеихвыявления)ипереченьорганизаций,уполномоченныхнаихэксплуатацию"содержитпереченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованныхсистемводоснабженияипереченьорганизаций,уполномоченныхнаихэксплуатацию	24

4	Часть 2. Схема водоотведения	25

4.1	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	25

4.2	Балансы  сточных вод в системе водоотведения	25

4.3	Прогноз объема сточных вод	25

4.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	25

4.4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	25

4.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий	26

4.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	27

4.4.4	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции  для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод	27

4.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	27

4.4.6	Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу  из эксплуатации.	27

4.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	27

4.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	29

4.7	Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения	30

4.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	31

# Паспорт схемы

| Наименованиедокумента | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан до 2024 года. |
| --- | --- |
| Основаниедляразработки схемы | - Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"); - Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Водный кодекс Российской Федерации. |
| Заказчик | Администрация сельскогопоселенияБедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Целиизадачи | - обеспечениеразвитиясистемцентрализованного водоснабженияиводоотведениядлясуществующегоиновогостроительстважилищногокомплекса,атакжеобъектовсоциально-культурногоирекреационногоназначениявпериоддо2024года; -увеличениеобъемовпроизводствакоммунальнойпродукции(оказаниеуслуг)поводоснабжениюиводоотведениюприповышениикачестваисохраненииприемлемостидействующейценовойполитики; -улучшениеработысистемводоснабженияиводоотведения; -повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическимнормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки реализации мероприятий | 2014 - 2024 гг. |
| Способы достижения целей | - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Бедеево-Полянского сельского поселения,организации коммунального комплекса. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Система контроля исполнения | Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения. |

# Общие сведения

Территория сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет расположена в северо-восточной части административного района. С севера территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Октябрьский  сельсовет, с востока - землями муниципального района Нуримановский район, с юга – землями сельского поселения Старонадеждинский сельсовет, с юго-запада - землями сельского поселения Покровский  сельсовет, с запада – землями сельского поселения Иликовский сельсовет.

В административных границах сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет расположены 8 населенных пунктов, из которых с.Бедеево-Поляна является  крупным, д.Александровка и д.Федоровка - средними, а д. Булычево, д.Пушкино, д.Танайка и д.Эманино – мелкими. Деревня Красная Бурна в настоящее время не обитаема.

Село Бедеево-Поляна – административный центр сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет. Население -  1810 человек. Село расположено в центральной части  территории сельского поселения в 45 км.от районного центра г.Благовещенск, в 60 км от ближайшей ж/д станции Загородная.

Деревня Александровка расположена в 2,87 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 178 человек.

Деревня Булычево расположена в 15,6 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 25 человек.

Деревня Пушкино расположена в 1,5 км западнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 66 человек.

Деревня Танайка расположена в 5,4 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 63 человека.

Деревня Федоровка расположена в 2,40 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 289 человек.

Деревня Эманино расположена  в 17,3 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. Население – 80 человек.

Деревня Красная Бурна  расположена в 12,36 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Бедеево-Поляна. В настоящее время в  населенном пункте постоянно проживающего населения нет.

Постоянное население сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 2511 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 11,2%. Сведения по динамике численности населения с 2002 по 2013 гг. представлены вТабл. 2.1.

Табл. 2.1 – Динамика численности населения

| №п/п | Наименованиенаселенныхпунктов | Перепись,2002 год(чел.) | Численностьнаселения2013г. | Изменения населения чел. / % | Общееколичество семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бедеево-Поляна | 1550 | 1810 | +260 /+16,77 | 613 |
| 2 | д.Александровка | 194 | 178 | -16 / -8,25 | 84 |
| 3 | д.Булычево | 32 | 25 | -7 / -21,88 | 21 |
| 4 | д.Пушкино | 71 | 66 | -5 / -7,04 | 46 |
| 5 | д.Танайка | 70 | 63 | -7 / -10,0 | 34 |
| 6 | д.Федоровка | 243 | 289 | +46 / +18,93 | 106 |
| 7 | д.Эманино | 98 | 80 | -18 / -18,37 | 36 |
| 8 | д.Красная Бурна | нет инф. | - | нет инф. | - |
|  | Итого | 2258 | 2511 | +253 /+11,2 | 940 |

Внастоящем документеприменяются следующиепонятия:

"схемы водоснабженияи водоотведения"– совокупностьграфического (схемы, чертежи,планыподземных коммуникацийнаоснове топографо-геодезическойподосновы,космо-и аэрофотосъемочные материалы)и текстовогоописания технико-экономического состоянияцентрализованных системгорячего водоснабжения,холодного водоснабженияи (или) водоотведенияинаправленийихразвития;

"технологическаязона водоснабжения"– часть водопроводной сети,принадлежащейорганизации,осуществляющейгорячее водоснабжениеили холодное водоснабжение,в пределах которойобеспечиваютсянормативныезначениянапора (давления) воды приподаче еепотребителямв соответствиисрасчетнымрасходом воды;

"технологическаязона водоотведения"– часть канализационной сети,принадлежащейорганизации,осуществляющей водоотведение,впределах которойобеспечиваютсяприем, транспортировка,очисткаи отведение сточных водилипрямой (безочистки) выпуск сточных водв водныйобъект;

"эксплуатационная зона" – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

# Часть 1. Схема водоснабжения.

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Основными потребителями воды, расположенными на территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Бедеево - Полянскийсельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Из населенных пунктов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет централизованное водоснабжение имеется в с. Бедеево-Поляна, д. Александровка и д. Эманино.

Централизованное водоснабжение с. Бедеево-Поляна осуществляется подземными водами из 5-ти эксплуатационных скважин:

- №1 по ул.Коммунистической;

- №2 по ул.30-летия Победы;

- №3 по ул.Юбилейной;

- №4 по ул. Речной;

- №5 по ул. Заводской.

Скважины расположены в разных частях села. Глубина скважин от 60 до 90 м, дата ввода в эксплуатацию с 1961г.по 1982г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания. Суммарная протяженность уличных водопроводных сетей -10,504 км. Артезианские скважины производят закачку воды в водонапорные башни объемом по 125 м3 каждая, далее вода через уличную сеть доставляется к потребителю.

Централизованное водоснабжение д. Александровка осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины №6, находящейсяна северо-восточной окраине в существующих границах населенного пункта около автодороги, ведущей вс. Бедеево-Поляна.  Глубина скважины 80 м, дата ввода в эксплуатацию 1979г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания. Протяженность уличных сетей водоснабжения – 2,31 км.

Централизованное водоснабжение д. Эманино осуществляется подземными водами из  эксплуатационной скважины №7, находящейся на северной окраине за автодорогой, ведущей к трассе Благовещенск - Павловка. Глубина скважины 80 м, дата ввода в эксплуатацию 1984г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания. Протяженность уличных сетей водоснабжения – 3,11 км.

Таким образом, на территории Бедеево-Полянского сельсовета имеются три эксплуатационные зоны водоснабжения.

Фактическоеобщеепотреблениеводывэтихпоселенияхсоставляет порядка300 м3/сут.Изношенностьсуществующихводопроводныхсетейсоставляет80%. Материальная	характеристика	водопроводных сетейприведена	вТабл. 3.2.

Табл. 3.2 – Материальная характеристика водопроводных сетей.

| Населенный пункт | Протяженность, км. | Диаметр, мм. | Материал | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бедеево-Поляна | 10,5 | 76 | Сталь | 80% |
| д. Александровка | 2,3 | 76 | Сталь |  |
| д. Эманино | 3,1 | 76 | Сталь |  |

Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Переченьпоселенийбезцентрализованноговодоснабжения:д.Булычево, д.Пушкино, д.Танайка, д.Федоровка, д.Красная Бурна.

Описаниетехнологическихзонводоснабжения,зонцентрализованногоинецентрализованноговодоснабжения(территорий,накоторыхводоснабжениеосуществляетсясиспользованиемцентрализованныхинецентрализованныхсистемгорячеговодоснабжения,системхолодноговодоснабжениясоответственно)ипереченьцентрализованныхсистемводоснабжения

Бедеево-Полянскоесельскоепоселениеимееттритехнологическиезоныцентрализованногохолодноговодоснабжения,обслуживаемыеИП Акатьев А.П.Нецентрализованныесистемыхолодноговодоснабженияприменяютсявиндивидуальныхжилыхдомах.Централизованная системагорячеговодоснабжения на территории сельского поселения неприменяется, нужды ГВС потребителей обеспечиваются индивидуальными электрическими водонагревателями.

Описаниерезультатовтехническогообследованияцентрализованныхсистемводоснабжения

Описаниесостояниясуществующихисточниковводоснабженияиводозаборныхсооружений

ВодоснабжениеБедеево-Полянскогосельскогопоселенияобеспечиваетсясемью артезианскими скважинами. Вода в данных источниках не проверяется на соответствие нормам СанПиН № 2.1.4.1074-01, что является грубым нарушением санитарных норм и правил.

ВТабл. 3.3представленаинформацияпоисточникамводоснабженияБедеево-Полянскогосельскогопоселения.

Табл. 3.3 – Сведения о водозаборных скважинах Бедеево-Полянскогосельскогопоселения

| №п/п | Местоположение скважины | № скважины | Эксплуат.водоносный горизонт | Дебет скважины,м3/ч | Количество водонапорных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бедеево-Поляна | 1-5 | первый | 4-6 | 5 | 125 | ЭЦВ-90-6,5-6 |
| 2 | д.Александровка | 6 | первый | 4-6 | 1 | 25 | ЭЦВ-90-6,5-6 |
| 3 | д. Эманино | 7 | первый | 4-6 | 1 | 25 | ЭЦВ-90-6,5-6 |

Описаниесуществующихсооруженийочисткииподготовкиводы,включаяоценкусоответствияприменяемойтехнологическойсхемыводоподготовкитребованиямобеспечениянормативовкачестваводы

Водоподготовительные станции на водозаборах отсутствуют.

Описаниесостоянияифункционированиясуществующихнасосныхцентрализованныхстанций

Централизованных насосных станций на территории Бедеево-Полянского сельскогопоселения нет, ввиду того, что вода в систему подается насосами, установленными над скважинами.

Описаниесостоянияифункционированияводопроводныхсетейсистемводоснабжения

Бедеево-Полянское сельское поселение имеет тритехнологические зоны централизованногохолодного водоснабжения,обслуживаемыеИП Акатьев А.П.Централизованнойсистемойгорячеговодоснабжениянет.Нецентрализованныесистемыхолодноговодоснабженияприменяютсявиндивидуальныхжилыхдомах.Нецентрализованныесистемыгорячеговодоснабжения применяютсяпреимущественновиндивидуальных жилых домах.В арендеИП Акатьев А.П.находятся все сети Бедеево-Полянского сельского поселения. Износ сетей 80%.

Переченьлиц,владеющихнаправесобственностиилидругомзаконномоснованииобъектамицентрализованнойсистемыводоснабжения,суказаниемпринадлежащихэтимлицамтакихобъектов(границзон,вкоторых расположенытакиеобъекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения являютсясобственностьюМуниципальногообразования«Бедеево-Полянское сельское поселение».

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

МероприятияпоразвитиюсистемыводоснабженияБедеево-Полянскогосельскогопоселения,направленынакомплексноеинженерноеобеспечениежилыхнаселенныхпунктов,модернизациюиреконструкциюустаревшихинженерныхкоммуникацийиголовныхисточников,внедрениеполитикиресурсосбережения.

Показателиразвитиясистемводоснабженияиводоотведения:

- Качествоводывисточнике;

- Качествопитьевойводывводопроводнойсетипонормируемымпоказателям;

- Качествосбрасываемыхсточныхводпонормируемымпоказателям;

- Эксплуатационныезапасыводывисточниках;

- Отключениепотребителей,неведущеекперерасчетусчетов;

- Обеспечениедоступностиуслуг;

- Аварийностьнасетяхводопровода;

- Аварийностьнасетяхканализации;

- Энергоэффективность,вода;

- Энергоэффективность,канализация;

- Эффективностьиспользованиялюдскихресурсов;

- Размернеучтенныхпотерьводы.

## Балансводоснабженияипотребленияпитьевой,техническойводы

Общийбалансподачииреализацииводы,включаяанализиоценкуструктурныхсоставляющихпотерьгорячей,питьевой,техническойводыприеепроизводствеитранспортировке.

ВТабл. 3.4 представленаинформацияпообъемам потребления водыБедеево-Полянскогосельскогопоселения.

Табл. 3.4 – Объемы потребления воды Бедеево-Полянскогосельскогопоселения

| Наименование потребителей | Объемы потребления, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Население | 41,81 | 39,06 | 40,60 |
| 2. Бюджетные потребители | 1,25 | 1,17 | 1,21 |
| 3. Прочие потребители | 19,34 | 18,07 | 18,78 |
| ИТОГО: | 62,4 | 58,3 | 60,59 |

Структурныйбалансреализациипитьевой,техническойводыпогруппамабонентовсразбивкойнахозяйственно-питьевыенуждынаселения,производственныенуждыюридическихлицидругиенуждыпоселенийигородскихокругов(пожаротушение,поливидр.)

Табл. 3.5 – Расчет водопотребления Бедеево-Полянского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителя | Насел чел., гол скота | Норма водопотребл., л /сут./чел. | Средне суточный расход, м куб/ сут. | Макс, суточный расход, м куб/ сут. | Коэф-т Часовой Неравномерности | Макс, часовой расход, м3/час | Расчет сек. расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная усадебная застройка, оборудованная водопроводом, канализацией, с ваннами н местными водонагревателями | 2061 | 210 | 432,81 | 519,372 | 2,42 | 52,37 | 14,55 |
| 2 | Содержав, скота и типы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коров | 178 | 60 | 10,68 | 12,82 | 2,42 | 1,29 | 0,36 |
|  | свиней | 52 | 12 | 0,62 | 0,75 | 2,42 | 0,08 | 0,02 |
|  | овец коз | 658 | 10 | 6,58 | 7,90 | 2,42 | 0,80 | 0,22 |
|  | кроликов | 125 | 3 | 0,38 | 0,45 | 2,42 | 0,05 | 0,01 |
|  | птицы | 580 | 0,8 | 0,46 | 0,56 | 2,42 | 0,06 | 0,02 |
| 3 | Непредвиденные расходы (10% от п.1,2) |  |  | 45,15 | 54,18 | 2,42 | 5,46 | 1,52 |
| 4 | Полив зеленых насажден | 2061 | 50 | 103,05 | 123,66 | 2,42 | не учитывается |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15л'с в течении 3 часов |  |  | 162 | 162 |  | 54,00 | 15,00 |
| б | внутреннее пожаротушение 1 струя по 2.5 л/с в течении 3 часов |  |  | 27 | 27 |  | 9,00 | 2,50 |
| 7 | Итого: |  |  | 788,74 | 908,68 |  | 123,10 | 34,19 |
| 8 | без учета пожаротушения |  |  | 599,74 | 719,68 |  | 60,10 | 16,69 |

Примечание:

- коэффициент часовой неравномерности при населении 2061  человек равен: К=1,2x2,0=2,42;

- крупныепромышленныепредприятиянатерриториинаселенногопунктаотсутствуют;

- расходыпроектируемыхобъектовобслуживаниянаселенногопунктаучтенывграфе«непредвиденныерасходы»,атакжевходятвнормурасходанаколичествожителей;

- данныерасходыданыприводопотребленииизцентрализованногоисточника;

- остальноенаселениеиспользуетводуизиндивидуальныхскважин.

Табл. 3.6 – Расчет водопотребления Бедеево-Полянского сельского поселени на расчетный срок.

| №п/п | Наименование потребителя | Насел чел., гол скота | Норма водоотребел., л /сут./чел. | Среднесуточный расход, м куб/ сут | Макс, суточный расход, м куб/ сут | Коэф-т Часовой Неравномерности | Макс, часовой расход, м3/час | Расчет сек. расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная усадебная застройка, оборудованная водопроводом, канализацией, с ваннами н местными водонагревателями | 2105 | 210 | 442,05 | 530,46 | 2,21 | 48,93 | 13,59 |
| 2 | Содержав, скота и типы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коров; | 196 | 60 | 11,76 | 14,11 | 2,21 | 1,30 | 0,36 |
|  | свиней; | 58 | 12 | 0,70 | 0,84 | 2,21 | 0,08 | 0,02 |
|  | овец коз: | 724 | 10 | 7,24 | 8,69 | 2,21 | 0,80 | 0,22 |
|  | кроликов: | 130 | 3 | 0,39 | 0,47 | 2,21 | 0,04 | 0,01 |
|  | птицы- | 638 | 0,8 | 0,51 | 0,61 | 2,21 | 0,06 | 0,02 |
| 3 | Непредвиденные расходы (10%от п.1,2) |  |  | 46,26 | 55,52 | 2,21 | 5,12 | 1,42 |
| 4 | Полив зеленых насажден | 2105 | 50 | 105,25 | 126,3 | 2,21 | не учитывается |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15л'с в течении 3 часов |  |  | 162 | 162 |  | 54,00 | 15,00 |
| б | внутреннее пожаротушение 1 струя по 2.5л'с в течении 3 часов |  |  | 27 | 27 |  | 9,00 | 2,50 |
| 7 | Итого: |  |  | 803,16 | 925,99 |  | 119,33 | 33,15 |
| 8 | без учета пожаротушения |  |  | 614,16 | 736,99 |  | 56,33 | 15,65 |

Примечание:

- коэффициент часовой неравномерности при населении 2105  человек равен: К=1,2x1,80=2,16;

- крупныепромышленныепредприятиянатерриториинаселенногопунктаотсутствуют;

- расходыпроектируемыхобъектовобслуживаниянаселенногопунктаучтенывграфе«непредвиденныерасходы»,атакжевходятвнормурасходанаколичествожителей;

- данныерасходыданыприводопотребленииизцентрализованногоисточника;

Остальноенаселениеиспользуетводуизиндивидуальныхскважин.

Сведенияофактическомпотреблениинаселениемпитьевой,техническойводыисходяизстатистическихирасчетныхданныхисведенийодействующихнормативахпотреблениякоммунальныхуслуг

Расчётная потребность в питьевой воде составляет166,665тыс.м³/год,втом числе:

- водоснабжениежилогофонда –111,67тыс.м³/год;

- бюджетныепотребители –3,33тыс.м³/год;

- прочие потребители – 51,67 тыс.м³/год.

Фактический объем воды, изъятыйизповерхностноговодногообъекта,поданнымгосударственнойстатистическойотчетностиобиспользованииводыв2013годусоставил60,59тыс.м³/год,втомчисле:

- водоснабжениежилогофонда –40,6тыс.м³/год;

- бюджетныепотребители – 1,21тыс. м³/год;

- прочие потребители – 18,78тыс. м³/год.

Описаниесуществующейсистемыкоммерческогоучета,питьевой,техническойводыиплановпоустановкеприборовучета

Согласно информации предоставленной Администрацией сельского поселения на декабрь 2014 года у потребителей воды установлено 465 приборов учета воды различных марок, оснащенность приборами учета воды составляет 95%. ВТабл. 3.7 представлены сведения по оснащенности сельского поселения приборами учета воды.

Табл. 3.7 – Количество установленных приборов учета воды Бедеево-Полянского сельского поселения.

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Бедеево-Полянское сельское поселение | - | - | - | 451 | 465 |

Анализрезервовидефицитовпроизводственныхмощностейсистемыводоснабжениясельскогопоселения

Расчётнаяпотребностьвпитьевойводесоставляет166,665тыс.м³/год,втом числе:

- водоснабжениежилогофонда –111,67тыс. м³/год;

-бюджетныепотребители –3,33тыс. м³/год;

-прочие потребители –51,67тыс. м³/год.

Производительностьсуществующеговодозаборасоставляет1092м3/суткиили398,58тыс.м3/год.

Согласно вышеуказанным данным водозаборные скважины имеют существенный резерв производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения.

Прогнозныебалансыпотребленияпитьевой итехнической воды

Общийрасходпитьевойводынарасчетныйсроксоставит803,16м3/сут.,сучетомрасходовнанаружное,внутреннеепожаротушенияиполивзеленыхнасаждений,безучетарасходовнапожаротушениенарасчетныйсрок–614,16м3/сут.Производительностьсуществующеговодозаборав состоянии обеспечить данные потребности.

Табл. 3.8 – Динамика численности населения Бедеево-Полянского сельского поселения на расчетный срок (2024 год).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2024 год |
| 1 | с. Бедеево-Поляна | 1810 | 1842 |
| 2 | д.Александровка | 172 | 183 |
| 3 | д. Эманино | 79 | 80 |
| Итого |  | 2061 | 2105 |

*в данной таблице учтены только те населенные пункты, в которых осуществляется централизованное водоснабжение.

Сведенияофактическомиожидаемомпотреблении,питьевой,техническойводы(годовое,среднесуточное,максимальноесуточное)

Фактическийобъемводы,изъятыйизповерхностноговодногообъекта,поданным Администрации сельского поселенияв2013годусоставил60,59тыс.м³/год,втомчисле:

- водоснабжениежилогофонда –40,6тыс.м³/год;

- бюджетныепотребители – 1,21 тыс. м³/год;

- прочие потребители – 18,78 тыс. м³/год.

Среднесуточное водопотребление составило – 166 м3/сут., максимальное суточное – 30 м3/час.

Планируемое водопотребление на расчетный срок ожидается на уровне 166,665тыс.м³/год,втом числе:

- водоснабжениежилогофонда –111,67тыс. м³/год;

-бюджетныепотребители –3,33тыс. м³/год;

-прочие потребители –51,67тыс. м³/год.

Следует отметить, что планируемое потребление на расчетный срок принято на основании расчетов, выполненных согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Несоответствие фактического и нормативного потребления воды (фактическое меньше нормативного) является следствием высоких нормативов на водоснабжение и экономичности использования природных ресурсов населением сельского поселения.

Наименованиеорганизации,котораянаделенастатусомгарантирующейорганизации

На территории сельского поселения Бедеево-Поляна подачу и реализацию воды населению осуществляет ИП Акатьев А.П. на основании Лицензии на право пользования недрами №758, зарегистрированного в Управлении по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) 5.12.2007. Срок действия лицензии  - 31.12.2017 года.

## Предложенияпостроительству,реконструкцииимодернизацииобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения

Переченьосновныхмероприятийпореализациисхемводоснабжения

На основании визуального и документального обследования объектов системы водоснабжения был сформирован перечень мероприятий для дальнейшего обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей Бедеево-Полянского сельского поселения (см. Табл. 3.9).

Табл. 3.9 – Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводов (Ду76) трех населенных пунктов: с. Бедеево-Поляна, д. Александровка, д. Эманино, путем перекладки существующих трубопроводов из стали на полиэтиленовые трубопроводы Ду76. | км. | 15,9 |
| 2 | Внедрение системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации управления режимами водоснабжения с. Бедеево-Поляна | комплекс | 1 |
| 3 | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах сельского поселения | шт. | 7 |

Техническиеобоснованияосновныхмероприятийпореализациисхемводоснабжения

Всистемеводоснабженияпоселениядолженбытьвыполненкомплексмероприятийпореконструкцииводопроводныхсетей,заменеарматурыисанитарно-техническогооборудования,установкаводомеров,внедренымероприятияпорациональномуиэкономномуводопотреблению.

Проведениетакогокомплексамероприятийпозволит:

- обеспечитьгарантированноеводоснабжениесельскогопоселения;

- снизитьперебои,связанныесликвидациейаварии,иснизитьразмерпотерьводы,частичноразгрузивводоводы;

- обеспечитьнормальноекачествопитьевойводы,ликвидироватьрискаварийнойситуациинамагистральномводоводе;

- исключитьаварийнуюситуациюсподачей питьевойирезкий ростэксплуатационныхрасходов;

- обеспечитьпоискнеучтенныхпотребителей,выявитьсамовольныеподключенияиулучшитьсобираемостьплатежей;

- снизитьуровеньизноса,улучшитьэкологическуюситуацию,сократитьэнергопотребление,стабилизироватьнапорвсети,снизитьуровеньобщейаварийностиискрытыхутечек.

Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхквыводуиз эксплуатацииобъектахсистемыводоснабжения

В Администрации сельского поселения отсутствуют планы по строительству и выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения. Однако существует острая необходимость в замене всей сети водоводов, в связи с высоким износом существующих трубопроводов. Сети водоснабжения проложены в период с 1962 по 1974 гг, физический износ составляет более 80%.

Сведенияоразвитиисистемдиспетчеризации,телемеханизацииисистемуправлениярежимамиводоснабжениянаобъектахорганизаций,осуществляющих водоснабжение

Модернизациясистемыводоснабженияобеспечиваетсяследующими мероприятиями:

- внедрениесистемытелемеханикииавтоматизированнойсистемыуправлениятехнологическимипроцессамисреконструкциейКИПиАнасосныхстанций;

- установкаэффективногоэнергосберегающегонасосногооборудованияиАСУспередачейданныхвАСДКУ;

- внедрениесистемытелемеханикииавтоматизированнойсистемыуправлениятехнологическимипроцессамисреконструкциейКИПиАнасосныхстанций,водозаборныхиочистныхсооружений.

- созданиеединойдежурно-диспетчерскойслужбы(УДДС).

Сведенияобоснащенностизданий,строений,сооруженийприборамиучетаводыиихпримененииприосуществлениирасчетовзапотребленнуюводу

Оснащенностьзданийприборамиучетаводысоставляет95%.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Развитие централизованного водоснабжения предусмотрено в следующих населенных пунктахБедеево-Полянскогосельскогопоселения:с. Бедеево-Поляна, д. Александровка и д. Эманино.Востальныхнаселенныхпунктахснабжениепитьевойводойнаселенияпредусматриваетсяот индивидуальныхскважин.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Дляобеспечениясанитарно-эпидемиологическойнадежностиводопроводахозяйственно-питьевогоназначения,предусматриваютсязонысанитарнойохраныисточниковпитьевоговодоснабжения,которыевключаюттрипояса(СанПиН2.1.4.1110-02):

I-поясстрогогорежимавключаеттерриториюрасположенияводозаборов,впределахкоторыхзапрещаютсявсевидыстроительства,неимеющиенепосредственногоотношениякводозабору.

II,III-пояса(режимовограничений)включаюттерриторию,предназначеннуюдляпредупреждениязагрязненияводыисточниковводоснабжения.Впределах2,3поясовЗСОградостроительнаядеятельностьдопускаетсяприусловииобязательногоканализованиязданийисооружений,благоустройстватерритории,организацииповерхностногостока.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

## Оценкаобъемовкапитальныхвложенийвстроительство,реконструкциюимодернизациюобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения

Табл. 3.10 – Объемы капитальных затрат на реализацию схемы водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводов (Ду76) трех населенных пунктов: с. Бедеево-Поляна, д. Александровка, д. Эманино, путем перекладки существующих трубопроводов из стали на полиэтиленовые трубопроводы Ду76. | 16360 тыс. руб. |
| 2 | Внедрение системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации управления режимами водоснабжения с. Бедеево-Поляна | 700 тыс. руб. |
| 3 | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах сельского поселения | 175 тыс. руб. |

Итого, согласноТабл. 3.10, на реализацию мероприятий по схеме водоснабжения Бедеево-Полянского сельского поселения потребуется порядка 17045 тыс. рублей. Первоочередным  мероприятием является «Реконструкция водопроводов» и требует его скорейшего выполнения.

## Целевыепоказателиразвитияцентрализованныхсистемводоснабжения

Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды в муниципальном образовании Бедеево-Полянское сельское поселение необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется по 11 показателям, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них от 1 до 5тыс. человек должны относиться к III категории.

Показатели качества обслуживания абонентов

- профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя.

Табл. 3.11 – Целевые показатели сельского поселения

| Группа | Целевые индикаторы | Показатель | Базовый показатель на 2014г | Показатель на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | км | 15,9 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | (ед/км) | 1,32 | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), старый- 1,6 км износ 95%, новый 9 км износ 0% | % | более 80 | 0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | ед | - | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 82% | 82% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | % | 95 | 100 |
|  | население |  | 95% | 100 % |
|  | промышленные объекты |  | - | - |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 0 | 100 % |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). | % | Нет данных | 0 |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | Нет данных | Нет данных |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | На водоподготовку -кВтч/м3 | 0 | 0 |
|  |  | на подачу кВтч/м3 | 0,13 | 0,06 |

## Переченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения(вслучаеихвыявления)ипереченьорганизаций,уполномоченныхнаихэксплуатацию"содержитпереченьвыявленныхбесхозяйныхобъектовцентрализованныхсистемводоснабженияипереченьорганизаций,уполномоченныхнаихэксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Бедеево-Полянское сельское поселение отсутствуют.

# Часть 2. Схема водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованная система канализации на территории Бедеево-Полянского сельского поселения отсутствует. Сбор сточных вод на территории поселения осуществляется за счет накопительных емкостей. Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и транспортировка на полигон ТБО.

С целью сокращения сброса в водоемы поселения неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений для населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением.

## Балансы  сточных вод в системе водоотведения

В настоящее время все сельские населенные пункты Бедеево-Полянского сельсовета не имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Объем водоотведения на расчетный срок прогнозируется в объеме 600-620 м3/сут.

## Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.

Табл. 4.12-Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование | Мощность существ. сооружения, м3/сут. | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м3/сут | Расчетный срок (2024 год) |
| ВСЕГО по поселению | 0 | 599,74 | 614,16 |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Сегодня все населенные пункты Бедеево-Полянского сельсовета не имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в районе.

Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

Малые поселения: локальные системы

Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Соответственно, на основании вышеуказанного, администрации сельского поселения следует предусмотреть возможность установки в населенном пункте Бедеево-Поляна – локальные канализационные очистные сооружения, мощностью до 1000 м3/час.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий

Централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки необходимо запланировать в с. Бедеево-Поляна. На расчетный срок действия схемы водоснабжения и водоотведения необходимо запланировать как строительство локальной КОС, так и строительство канализационной сети населенного пункта.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство очистных сооружений биологической очистки производительностью 700м3/сут. в блочно-модульном исполнении в с. Бедеево-Поляна позволит избежать загрязнения окружающей среды стоками.На расчетный срок планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения биологической очистки, что позволит избежать попадания стоков и загрязнения в многочисленные реки.

Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции 
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Действующие КОС или БОС отсутствуют. Рекомендуется начать разработку проекта строительства очистных сооружений полной биологической очистки в блочно-модульном исполнении БМУ-700 производительностью 700м3/сут. После строительства и пуско-наладки необходим технологический регламент, для оформления документации нормативно допустимых сбросов и пользования водным объектом.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Систем диспетчеризации, автоматизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения не предусматривается.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

Табл. 4.13 - Показатели качества очистки сточных вод

| № п/п | Показатели качества очищаемой воды | Ед. измерения | Концентрациязагрязнений в очищаемых стоках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки | после очистки | ПДК |
| 1 | Запах | балл |  | не более 2 | не более 2 |
| 2 | Окраска | - |  | отсутствие | отсутствие |
| 3 | Плавающие примеси | - |  | отсутствие | отсутствие |
| 4 | Водородный показатель | рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 5 | БПКполн | мгО2/л | 250 | не более 3 | не более 3(или +0,75 к фону) |
| 6 | Взвешенные вещества | мг/л | 220 | 3 | 3 |
| 7 | Азот аммонийных солей NH4 | мг/л | 30 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | Азот нитратный | мг/л |  | 7,7 | 9,1 |
| 9 | Азот нитритный | мг/л |  | 0,02 | 0,08 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | мг/л | 10 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Железо общее | мг/л |  | 0,1 | 0,1 |
| 12 | СПАВ | мг/л |  | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Нефтепродукты | мг/л |  | 0,05 | 0,05 |

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Табл. 4.14 - Установки и блочно-модульные станции

| Производит,м3/сут. | Стоимость | Стоимость шефмонтажа | Стоимость ПНР |
| --- | --- | --- | --- |
| 650 | 44 900 | от 760 | от 1120 |
| 700 | 48 340 | от 830 | от 1240 |

Примечание:

1) В стоимость услуг шефмонтажа и пуско-наладки не входят затраты на проезд, мобилизацию и проживание специалистов на объекте.

2) В стоимость пуско-наладки входит: поузловая наладка и индивидуальные испытания, обучение персонала, комплексное опробование/72-часовые испытания оборудования с подписанием акта готовности оборудования к передаче в эксплуатацию; подготовка проекта регламента эксплуатации очистных сооружений, программы вывода технологического процесса биологической очистки на паспортную нагрузку.

Ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений в с. Бедеево-Полянав ценах 4кв.2014г. составляет 50 млн. руб.

Табл. 4.15 - Мероприятия по модернизации объектов канализационных сетей очистных сооружений на 2014-2024г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2014г | 2019г | 2024г | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Бедеево-Поляна |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений биологической очистки производительностью 700 м3/сут. в блочно-модульном исполнении |  | 50 000 |  | 50 000,0 |
| 2 | Строительство системы централизованного водоотведения 11 км |  |  | 44 000 | 44 000 |
|  | ИТОГО |  | 50 000 | 44 000 | 94 000,0 |

## Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения

Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.

Категория надежности насосных станций для очистных сооружений (для населенных пунктов с число жителей до 5тыс. человек) - III.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоотведения на период до 2024г. предполагает:

- строительство объекта очистных сооружений с. Бедеево-Поляна.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет 50 млн. руб.

На расчетный срок БОС, предусматривает прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки намечаются от всех крупных населенных пунктов сельского поселения.

Реализация мероприятий позволит установить очистку сточных вод, исключить загрязнение окружающей среды, прежде всего, водных объектов.

Табл. 4.16 - Целевые показатели централизованной системы водоотведения.

| Группа | Целевыеиндикаторы | Показатель | Базовыйпоказательна 2014год | Расчетный срок, 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показателинадежности ибесперебойностиводоотведения | 1. Канализационныесети, нуждающиесяв замене или прокладке (в км) | км | 11 | 0 |
|  | 2. Удельноеколичество засоровна сетяхканализации (шт./км) | шт./км | 0 | 0 |
|  | 3. Износканализационныхсетей (в процентах) | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченностьнаселенияцентрализованнымводоотведением (впроцентах отчисленностинаселения) | % | 0 | 100 |
| 3. Показателиочистки сточных вод | 1. Доля сточных вод(хозяйственно-бытовых),пропущенных черезочистныесооружения, вобщем объеместочных вод (впроцентах) | % | 0 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод(хозяйственно-бытовых),очищенных донормативныхзначений, в общемобъеме сточных вод,пропущенных черезочистныесооружения (впроцентах) | % | 0 | 100 |
| 4. Показателиэнергоэффективности иэнергосбережения | 1. Объем сниженияпотребленияэлектроэнергии (тыс.кВтч/год) | тыс.кВтч/год | - | - |
| 5. Иные показатели | 1. Удельноеэнергопотреблениена перекачку иочистку 1 куб. мсточных вод (кВтч/м3) | наперекачкукВт ч/м3 | - | - |
|  |  | на очисткукВт ч/м3 |  | 3 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Бедеево-Полянское сельское поселение отсутствуют.